2026 年全国大学生电子设计竞赛（校赛）

设计报告

智能球平衡控制装置

（B 题）

| 题号： | B 题 |
| --- | --- |
| 组别： | 高职组 |
| 队员： | 张衡宇 |
| 学校： | 深圳职业技术大学 |
| 日期： | 2026 年 6 月 12 日 |

摘要

本设计以 STM32H750 为主控，构建气流悬浮式乒乓球定高控制装置。系统采用超声波模块非接触测量球体高度，控制器以悬停前馈 uhover + PD（球速阻尼）+ 弱积分的控制律自动调节四线风机转速，使标准 40 mm 乒乓球在透明导管内稳定悬浮于设定高度。针对竖直直筒"升力随高度衰减"构成的开环不稳定对象，引入球速微分反馈提供阻尼；针对风机低占空比段的强非线性，将 PWM 频率提升至 25 kHz 以线性化执行特性、提高调节分辨率约 10 倍。人机交互采用 GC9A01 圆形彩屏，实时显示当前高度、目标高度、PWM 输出与控制状态，并以双色示波器曲线（目标参考线 + 实际高度）直观呈现定高与动态跟踪过程。系统上电就绪时间 ≤2 s，支持 10/15/20 cm 高度按键设定与定高控制。实测关键指标见正文第四节（部分指标待整定回填）。

关键词： 悬浮定高；前馈+PD 控制；超声波测距；执行器线性化；STM32H750；GC9A01

# 系统方案

本系统由主控模块、测高模块、风机执行模块、人机交互模块与电源模块组成。被控对象为竖直透明导管内的标准 40 mm 乒乓球，风机自底部送风使球悬浮，控制器实时检测球高并闭环调节风机转速以实现定高。下面分别论证各关键模块的方案选择。

## 主控器件的论证与选择

方案一：采用 51 系列单片机。成本低、开发简单，但主频与外设资源有限，难以同时承担高速定时器捕获测距、PWM 调速、彩屏刷新与实时控制运算。

方案二：采用 STM32F1 系列。资源较 51 充裕，可满足基本闭环，但浮点运算与高刷新彩屏驱动余量偏紧。

方案三：采用 STM32H750（Cortex-M7，480 MHz，带 FPU 与大容量 SRAM）。高主频与硬件浮点利于 PD 控制与滤波运算，定时器与 SPI 资源充裕，可同时驱动 GC9A01 彩屏的示波器曲线。

综合主频、浮点能力与外设资源，且该平台工程已完成搭建并通过编译/烧录/串口/测距/显示的真机验证，选择方案三，以 STM32H750 作为主控芯片。

## 测高模块的论证与选择

方案一：红外测距模块。成本低、响应快，但易受环境光与管壁反射干扰，线性度差。

方案二：超声波测距模块（HY-SRF05）。非接触、受环境光影响小、成本适中，量程覆盖题目要求的 3 ∼ 40 cm，配合滤波可达 ±2 cm 量级精度。

方案三：TOF 激光测距模块。精度与刷新率高，可达 ±1 cm，但成本较高、驱动复杂。

综合成本、量程与精度需求，基本要求阶段选择方案二（超声波）；为冲击进阶要求的 ±1 cm，软件层以统一的"读高度"接口抽象底层传感器，预留方案三 TOF 的平滑升级而不改动控制逻辑。

## 控制策略的论证与选择

方案一：两段式 Bang-Bang（低于目标全功率、高于目标减力）。实现简单，但本质是开关控制，对无机械阻尼的悬浮对象必然产生极限环往复（真机实测已证实球大幅上下振荡、无法收敛）。

方案二：纯 PID。比例项可拉回目标，但竖直直筒近似开环不稳定，缺乏有效阻尼时易过冲、振荡。

方案三：悬停前馈 + PD（球速阻尼）+ 弱积分。前馈 uhover 直接托住悬停工作点，PD 的微分项对球速提供等效阻尼镇定对象，弱积分消除稳态静差。

综合稳定性与稳态精度，选择方案三，控制律见第二节式 [eq:law]。

## 执行与调速方案的论证与选择

方案一：1 kHz PWM 驱动四线风机。真机实测升力区间被压缩在约 10 个占空比计数内（近似开关特性），控制被量化、误差大。

方案二：25 kHz PWM 驱动四线风机（风机规格频率）。占空比与转速近似线性，有效调节区间显著展宽，分辨率提升约 10 倍。

选择方案二，由 TIM8 输出 25 kHz PWM（引脚 PI6），占空比寄存器满量程 9600。

## 显示方案的论证与选择

方案一：单色 OLED。功耗低、驱动简单，但无法用颜色区分"目标曲线"与"实际曲线"。

方案二：GC9A01 1.28 寸圆形彩屏。可用红/绿双色分别绘制目标参考线与实际高度曲线，直观呈现进阶要求的高度曲线显示。

选择方案二，以 SPI1 寄存器级直驱 GC9A01。

## 系统总体方案

系统总体框图如图 1 所示。控制链路为：超声波回波 → 距离换算 → 中值与滑动平均滤波 → 几何标定得球高 → 前馈+PD 闭环 → PWM 限幅/斜率限幅 → 风机；同时高度送 GC9A01 显示并经 UART 输出遥测以便在线整定。

系统总体框图

# 系统理论分析与计算

## 被控对象建模

设球质量 m、高度 h，受向上气流升力 F(u,h) 与重力 mg，其中 u 为风机 PWM 占空比。竖直导管内，球升高则远离风口、升力下降，即 ∂F/∂h<0；增大占空比则升力上升，∂F/∂u>0。在悬停点 (u0,h0) 附近线性化，记 Fu=∂F/∂u、Fh=∂F/∂h，运动方程为

mh=F(u,h)−mg≈Fu Δu+Fh Δh.

由式 [eq:plant] 得开环传递函数 Δh(s)Δu(s)=Fums2−Fh。由于 Fh<0，其极点为 s=±−Fh/m，一极点位于右半平面，对象开环不稳定且无固有阻尼。这从理论上解释了纯比例或 Bang-Bang 控制必然振荡的根因：必须人为引入阻尼项。

## 控制律设计

引入对球速 h 的微分反馈构成悬停前馈 + PD + 弱积分控制律，误差定义 e=htarget−h：

u=uhover+Kp e−Kd h+Ki​∫e dt.

将式 [eq:law]（取 Ki=0 分析镇定）代入式 [eq:plant]，闭环特征方程为

ms2+KdFu s+(KpFu−Fh)=0.

由式 [eq:char]：当 Kp>Fh/Fu（恒成立，因 Fh<0）保证刚度为正，当 Kd>0 引入正阻尼，全部极点即被拉入左半平面，系统镇定。微分项 −Kdh 是稳定的关键——这与真机现象一致：去掉 D 项球必发散冲顶或落底。等效阻尼比与无阻尼自然频率为

ωn=KpFu−Fhm,  ζ=KdFu2m (KpFu−Fh).

整定目标取 ζ≈0.6∼0.8（轻微过冲、快速稳定）。由于 Fu,Fh 随工作高度变化、难以精确测量，工程上以式 [eq:zeta] 指导方向，最终用串口在线整定 Kp/Ki/Kd 收敛到达标。闭环控制系统框图如图 2 所示。

闭环控制系统框图

## 离散实现与抗饱和

控制环以"测距新样本到达"为事件节拍驱动，步长 dt 取相邻样本真实间隔（标称 80 ms，12.5 Hz，受超声波最小触发间隔约 60 ms 限制），避免固定节拍与传感器错相产生的锯齿速度。离散控制律如下：

e   = h_target - h;                       // 高度误差
v   = alpha*v + (1-alpha)*(h - h_prev)/dt;// 球速，EMA 平滑(alpha=0.6)
I   = clamp(I + e*dt, -I_lim, +I_lim);    // 条件积分抗饱和
u   = u_hover + Kp*e - Kd*v + Ki*I;       // 前馈 + PD + 弱I
u   = slew_limit(u, PWM_SLEW_PER_TICK);   // 斜率限幅防过冲
u   = clamp(u, 0, PWM_FULL_SCALE);        // 输出限幅

起调参数（集中于 config.h，待真机整定回填）：Kp=150、Ki=8、Kd=120，积分限幅 ±200，误差死区 ±0.3 cm，斜率限幅 800 /周期。

## 执行器线性化的定量依据

四线风机规格 PWM 频率为 25 kHz。在 1 kHz 时，占空比到转速严重非线性，真机实测整管升力被压缩在约 10 个占空比计数内（球在该窄区间内非顶即底，近似开关）。将定时器重配为 25 kHz（预分频 0、自动重装 9599）后，占空比寄存器满量程由约 1000 提升至 9600，有效调节区间显著展宽，控制分辨率提升约 10 倍，前馈基准 uhover≈3800（约 40%，待实测回填）。

## 测高链路与几何标定

声速法距离换算：d=techo58（cm，t 单位 μs）。球高由几何关系（式 [eq:geo]）求得：

h=TUBE_HEIGHT−draw−SENSOR_OFFSET−δball,

其中腔体总高 46 cm、传感器偏移 2 cm、球径修正 4 cm（均标 [标定]，需用钢尺在 10/20/30 cm 三点校准回填）。滤波链：原始测距 3 点中值剔除尖刺 → 滑动平均（窗口 3，取小窗以降低相位滞后、保住 D 项质量）→ 相邻跳变超 10 cm 丢弃（连续丢弃 3 次强制接受防卡死）。

## 误差预算

测高误差预算见表 1。

测高误差预算

| 误差源 | 估算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超声波量化/分辨率 | ±0.3 cm | 58 μs/cm，定时器计数足够 |
| 管壁反射 / 气流扰动 | 【待实测】 | 中值+滑动平均后评估 |
| 几何标定残差 | 【待实测】 | 三点标定后回填 |
| 滤波相位滞后 | ≈1 样本(80 ms) | 窗口 3 折中 |
| 合计（目标） | ≤±1 cm | 题目基本 ≤±1 cm |

## 时间预算

系统就绪与实时性预算见表 2，就绪时间约 2 s，满足题目"上电至正常工作 ≤5 s"。

时间预算

| 阶段 | 耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上电初始化 | 2000 ms | 含 GC9A01 复位与初始化 |
| 单控制周期 | 80 ms | 测距→滤波→控制→PWM |
| 单帧曲线刷新 | ≈60 ms | 184×152 区域 @7.5 MHz SPI |
| 就绪时间 | ≤2 s | < 题目 5 s 要求 |

# 电路与程序设计

## 电路设计

### 主控与电源

以 STM32H750XBH6 最小系统为核心，12 V 电池供电，经降压为 MCU 提供 3.3 V，风机直接由 12 V 驱动。系统原理图见图 3。

系统电路原理图

### 风机驱动（执行器）

由 TIM8 输出 25 kHz PWM（引脚 PI6）驱动四线风机的 PWM 控制线。四线风机引脚为 GND / +12 V / PWM / TACH。其中 TACH 转速反馈线经 10 kΩ 上拉至 3.3 V 接入 PC6（TIM3_CH1，AF2），由定时器输入捕获测得脉冲周期换算转速（每转 2 脉冲，满速实测约 9520 r/min），并随串口心跳输出（字段 R）。该转速反馈为后续风速串级闭环（发挥部分）提供内环测量量。

### 超声波测距

HY-SRF05 的 TRIG 由 GPIO 触发、ECHO 经定时器输入捕获测量回波脉宽，触发间隔 ≥60 ms。

### 显示接口（GC9A01）

采用硬件 SPI1 寄存器级直驱（本工程不含 HAL SPI 库）。引脚映射见表 3。

GC9A01 显示屏引脚映射

| GC9A01 | MCU 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| SCL | PB3 | SPI1_SCK (AF5) |
| SDA | PB5 | SPI1_MOSI (AF5) |
| DC | PG13 | GPIO 输出 |
| CS | PE6 | GPIO 输出 |
| RST | PG14 | GPIO 输出 |

## 程序设计

### 开发平台

基于 STM32 HAL 库，使用 Keil MDK（ARM Compiler 6 / armclang）编译，SWD 烧录，并通过 UART 串口心跳输出遥测，配合上位机串口桥脚本在线整定参数（命令 kp/ki/kd/uh 等），无需反复烧录即可调参。

### 软件架构

按驱动层（Drivers）、算法层（Algorithm）、应用层（Core）三层分离，关键参数集中于 config.h：

- Drivers：超声波测距状态机、GC9A01 寄存器级 SPI 驱动、按键扫描、UART、风机转速捕获（TIM3）。

- Algorithm：前馈+PD 控制律、3 点中值 + 滑动平均滤波、球速估计（真实 dt + EMA）、条件积分抗饱和。

- Core：主循环调度器、UI 四界面状态机（HOME/CONTROL/CALIB/CURVE）与定高控制算法。

### 主循环调度

系统为非阻塞单循环调度：每轮依次执行非阻塞测距、按键与界面分发、串口命令解析、控制门判定，并按各自节拍刷新显示（200 ms）与串口心跳（80 ms），总体流程如图 4 所示。控制环采用事件驱动——仅当测距产生新样本（height_updated）时才执行一次闭环，使每步控制都用最新数据、dt 与采样真实间隔一致，避免固定节拍与传感器节拍错相产生锯齿球速。

主循环调度流程

### 控制门

控制门按"是否使能、是否手动、是否有新样本"三级判定决定本轮动作，如图 5。停机态直接丢弃挂起样本；手动标定态直给 PWM（用于扫 umin/uhover）；自动态仅在有新样本时跑一次闭环。

控制门三级判定

### 超声波非阻塞测量

测距采用两级非阻塞状态机：主状态 measure_state 负责触发与回波等待，回波沿由 TIM4_CH1 输入捕获中断（capture_state：上升沿→下降沿→完成）测得脉宽。一次测量的处理流程如图 6 所示，含量程门限、3 点中值与跳变剔除（连续丢弃达上限则强制接受防卡死）。

超声波非阻塞测量流程

### 定高控制算法

Control_Update() 为统一的前馈+PD+弱积分律，全程闭环（不再使用早期两段式 Bang-Bang）；boost_mode 仅作显示标签（按 |e| 远/近显示"起飞/定高"），不改变控制律。单次控制的计算流程如图 7，含真实 dt、误差死区、球速 EMA、条件积分抗饱和、输出限幅与 PWM 斜率限幅。

定高控制算法流程

### 人机界面与曲线显示

人机界面为四界面状态机，统一键义（K1 上/加、K2 进入/切换、K3 返回、K4 下/减），切换关系如图 8 所示。CONTROL 界面同时显示当前高度、目标高度、PWM 输出、控制状态（对应数据显示要求）；CURVE 界面以红色参考线绘制目标高度、绿色曲线绘制实际高度，叠加 ±1 cm 误差带与 cm 刻度，直观呈现定高与动态跟踪。为降低刷新对控制环的阻塞，CURVE 采用扫描式渲染，每帧仅重绘并刷新最新一列。

UI 四界面状态机

# 测试方案与测试结果

## 测试条件与仪器

测试条件：导管竖直固定、风道无人为干预、电源 12 V。测试仪器：钢尺/卷尺（测高基准）、数字示波器（PWM 波形与 SPI 时序）、数字万用表、上位机串口调试工具。

## 测试方案

### 基本要求测试

- 高度测量：CALIB 界面将球置于尺子 5/10/15/20/30 cm，对比读数并观察抖动；判据误差 ≤±1 cm。

- 高度设定：CONTROL 界面按键切换 10/15/20 cm，核对屏显目标值。

- 定高控制：分别设 10/15/20 cm，记录稳定后 30 s 内高度波动；判据稳态误差 ≤±2 cm。

- 数据显示：核对当前高度/目标/PWM/状态四项是否同屏显示。

### 进阶与发挥测试

- 高精度定高：升 TOF + 弱积分，测任意高度稳态误差 ≤±1 cm。

- 动态跟踪：10↔20 cm 切换，计进入并保持 ±1 cm 误差带的调节时间，判据 ≤5 s 且无明显振荡。

- 曲线显示：核对坐标刻度、目标参考线、误差带与双色曲线。

- 抗扰：吹/吸管口、扇风、敲管、瞬时遮挡传感器，观察恢复时间。

## 测试结果

当前进度：平台编译/烧录/串口/测距/显示已真机验证；GC9A01 彩屏点亮；风机能吹动球；定高闭环参数整定进行中。以下数据表待真机回填。

高度测量精度实测

| 尺子基准 | 装置读数 | 误差 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 cm | 【待实测】 |  |  |
| 10 cm | 【待实测】 |  |  |
| 20 cm | 【待实测】 |  |  |
| 30 cm | 【待实测】 |  |  |

定高稳态误差实测

| 目标 | 稳态均值 | 波动范围 | 误差 | 达标(≤±2 cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 cm | 【待实测】 |  |  |  |
| 15 cm | 【待实测】 |  |  |  |
| 20 cm | 【待实测】 |  |  |  |

动态跟踪调节时间实测

| 切换 | 调节时间 | 是否振荡 | 达标(≤5 s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10→20 cm | 【待实测】 |  |  |
| 20→10 cm | 【待实测】 |  |  |

实测波形与照片（PWM 25 kHz 波形、悬浮全景、CURVE 定高曲线截图）待补：

实测现场与波形（待补）

# 结论

本设计以 STM32H750 为主控，针对竖直直筒开环不稳定对象，采用悬停前馈 + PD（球速阻尼）+ 弱积分控制律实现气流悬浮定高，并以 25 kHz PWM 线性化执行器、以 GC9A01 圆屏双色示波器曲线呈现控制过程。系统就绪时间 ≤2 s，结构与算法已具备完成基本要求与冲击进阶要求的条件。

创新点：

- 定位"升力区间被量化压窄"根因并以 25 kHz 改造，将控制分辨率提升约 10 倍；

- 事件驱动的前馈+PD 闭环，以测距样本为节拍消除错相锯齿速度，针对双积分对象用球速阻尼镇定；

- 圆屏双色示波器曲线叠加 ±1 cm 误差带，使达标情况可视化自证。

不足与展望：

- 控制率受超声波限制为 12.5 Hz，升级 TOF 可提升至 50 Hz 以增大带宽；

- 风机 TACH 转速线未接入，后续补风速串级闭环可进一步提升抗扰与一致性。

# 参考文献

9 全国大学生电子设计竞赛组委会. 2026 年校赛 B 题 智能球平衡控制装置题目[Z]. 2026. STMicroelectronics. STM32H750 Reference Manual RM0433[Z]. 2023. STMicroelectronics. STM32H750xB Datasheet[Z]. 2023. 胡寿松. 自动控制原理(第 7 版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019. Astrom K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton University Press, 2008. Galaxycore. GC9A01 Datasheet[Z]. HY-SRF05 超声波测距模块数据手册[Z].

# 源代码目录结构

01_代码/
  config.h           # PID/PWM/几何/节拍集中配置
  Core/main.c        # UI + 控制状态机
  Drivers/           # 超声波 / GC9A01 / 按键 / UART
  Algorithm/         # 前馈+PD / 滤波 / 球速估计

# 关键参数表（config.h）

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PWM_FULL_SCALE | 9600 | 25 kHz 满量程 |
| PWM_BASE (uhover) | 3800 | 悬停前馈基准 [标定] |
| BOOST_PWM | 5800 | 起飞推力 [标定] |
| Kp,Ki,Kd​ | 150 / 8 / 120 | PID 起调值 [整定] |
| 积分限幅 | ±200​ | 抗饱和 |
| 误差死区 | ±0.3 cm |  |
| 控制周期 | 80 ms | 12.5 Hz |